«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «РЛЗ»

__________     Г.В. Новак

« ___» __________ 2014 г.

Техническое задание № 43. ЗС. от 25.06.14г.

на выполнение работ по демонтажу пристройки ЦАЛиМО ООО «РЛЗ» инв.№00005712 (оси 25-27, ряд Г)

Основание – аварийное состояние,  технический отчет №05-ЗС-0073-14

| №№ п.п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и место расположения объекта | Пристройка цеха алюминиевого литья литер А в осях 25-27 ряд Г инв.00005712, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского 2 |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1985. |
| 3 | Наименование заказчика | ООО «Ростовский литейный завод». |
| 4 | Наименование подрядчика | По результатам конкурса |
| 5 | Техническая характеристика объекта | 1 Высота пристройки 30,4м 2 Площадь застройки 96 м2 - Строительный объем 2913,8 м2 4 Фундаменты монолитные железобетонные; 5 Несущие стены кирпичные t=510мм 6 Внутренние стены кирпичные t=250мм 7 Перекрытия ж/б пустотные 8 Полы бетонные покрытые керамической плиткой 9 Состав покрытия: - пароизоляция из рубероида; - утеплитель плиты пенополистирольные t=50мм - 2х слойный рубероидный ковер на битумной мастике. |
| 6 | Основание для проведения работ | Технический отчет №05-ЗС-073-14 |
| 7 | Особые условия выполнения работ | 1 Выполнить работы по демонтажу (далее работы) существующей пристройки с отм. +30,400 до отм. +11,400. 2 До начала работ предоставить утвержденный и согласованный со службами заказчика проект производства работ (ППР). 3 Полученный в результате металлолом складировать отдельно на участке проведения работ (отразить в ППР). 4 Подрядчик обеспечивает сохранность окружающей среды и самостоятельно выполняет комплекс необходимых для этого мер с учетом разработки необходимой документации. |

Объем выполняемых работ*:

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Разборка кирпичных стен | м3 | 175,00 |
| 2 | Демонтаж оконных блоков | шт | 4 |
| 3 | Демонтаж дверных блоков | шт | 3 |
| 4 | Разборка бетонного пола | м3 | 11,00 |
| 5 | Разборка ж/б плит перекрытия | м3 | 10,50 |
| 6 | Разборка ж/б лестничных маршей | м3 | 21,00 |
| 7 | Разборка металлоконструкций балок перекрытия | шт. | 3 |
| 8 | Разборка лестничных решеток | м | 15,00 |
| 9 | Разборка мягкой кровли | м2 | 99,00 |
| 10 | Монтаж покрытия из профнастила, утеплителя и мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 99,00 |
| 11 | Устройство отливов из оцинкованной стали | м2 | 28,00 |
| 12 | Восстановление стены (теплового контура) сэндвич-панелями | м2 | 98,00 |
| 13 | Вывоз строительного мусора | т | 350,00 |

*Примечание: все дополнения, изменения по составу и объему работ согласуются с заказчиком.

Гл. специалист ОГМех					    Пунанцев А.В.