| Запрос на коммерческое предложение: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на организацию смесеприготовительного и формовочного участков в цехе чугунного литья ООО «Ростовский Литейный Завод» |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные лица: |  |  |  |  |  |  |  |
| По техническим вопросам: | Заместитель главного металлурга по текущему производству Видавский Виталий Владимирович |  |  |  |  |  |  |
|  | тел: |  |  |  |  | +7-863-255-23-14 |  |
|  | email: |  |  |  |  | rz3516@oaorsm.ru |  |

1 Общая часть

1.1 Основанием и целью для модернизации существующего цеха является необходимость в снижении издержек на производство продукции, численности основного и вспомогательного персонала, ТЭР, занимаемых оборудованием площадей ООО «РЛЗ» и как следствие получение конечного продукта (отливки) надлежащего качества с себестоимостью, обеспечивающей конкурентно способную цену на рынке.

1.2 Предполагаемым техническим решением для достижения цели является замена существующих формовочных линий, поэтому ООО «РЛЗ» готово рассмотреть установку автоматизированного комплекса, предусматривающего смесеприготовление, формовку, заливку форм, охлаждение смеси и отливок с последующей передачей на операции по очистке. Существующее в цехе оборудование должно быть демонтировано и заменено современным оборудованием, позволяющее производить на этапах конечные продукты с требуемыми характеристиками и высокой степенью автоматизации производственных операций.

1.3 Суть технического перевооружения является установка в цехе чугунного литья ООО «РЛЗ» автоматизированного формовочного оборудования, способного:

1.3.1 Заменить существующие в цехе автоматическую линия с размером опок 600×600мм., механизированный конвейер с размером опок 630х630мм. и автоматическая линия с размером опок 1200х1000мм. с сохранением габаритных размеров и металлоемкости отливок, изготавливаемых на вышеуказанных линиях.

1.3.2 При невозможности выполнения вышеуказанного условия и при экономической целесообразности необходимо дополнительно осуществить замену механизированного литейного конвейера с размером опок 420×300мм с сохранением габаритных размеров и металлоемкости отливок, с частичным привлечением отливок с формовочного оборудования, указанного в п. 1.3.1.

1.3.3 Смесеприготовительное оборудование должно обеспечивать потребность в формовочной смеси все формовочное оборудование цеха в независимости от реализации вариантов, указанных в п.п. 1.3.1-1.3.2

1.4 Основанием для подбора оборудования служит определенный перспективный план производства продукции, непосредственно связанный с производственной мощностью плавильного оборудования.

1.5 Работы по техническому перевооружению и подготовительным работам должны производиться с минимальными временными интервалами по остановке существующего производства.

2 Технологическая часть

2.1 Цех чугунного литья в настоящий момент производит отливки из СЧ 18, ВЧ 45 и Ст35ТЛ с осуществлением плавки металла в индукционных печах, производительностью 6 т/час.

2.2 Режим работы цеха						 - односменный

2.3 В настоящее время в цехе работает следующее формовочное оборудование:

1) Автоматическая линия с размером опок		 600×600мм.

2) Механизированный литейный конвейер

с размером опок							 420×300мм.

3) Механизированный литейный конвейер

с размером опок							 630х630мм.

4) Автоматическая линия с размером опок		 1200х1000мм.

2.4 В цехе существуют два отдельных, независимых потока смесеприготовления, подачи и уборки формовочной смеси:

Первый поток – для ЛАФ 1200х1000;

Второй поток – для ЛАФ 600×600, Конвейера 420×300 и Конвейера 630×630. Текущая суммарная потребность в смеси 100 ÷ 110т/ч.

2.4 Характеристики существующих формовочных линий:

| Линия автоматической формовки (размер опок 600×600) |  |
| --- | --- |
| Средняя металлоёмкость 1 формы, кг | 13,0 |
| Фактическая производительность, формы/час | 100 |
| Время охлаждения в форме, мин | 15-20 |

| Литейный конвейер (размер опок 420×300) |  |
| --- | --- |
| Средняя металлоёмкость 1 формы, кг | 5,0 |
| Фактическая производительность, формы/час | 350 |
| Время охлаждения в форме, мин | 10-15 |

| Литейный конвейер (размер опок 630×630) |  |
| --- | --- |
| Средняя металлоёмкость 1 формы, кг | 31,0 |
| Фактическая производительность, формы/час | 120 |
| Время охлаждения в форме, мин | 20-25 |

| Линия автоматической формовки (размер опок 1200х1000) |  |
| --- | --- |
| Средняя металлоёмкость 1 формы, кг | 106,0 |
| Фактическая производительность, формы/час | 60 |
| Время охлаждения в форме, мин | 30-40 |

2.5 Расчет необходимой загрузки произведен исходя из номенклатуры и годовой потребности, поставляемой приоритетным заказчикам. Для подбора оборудования предоставляется модель производственной программы цеха, основанной на характерных отливках:

Примечание:

Чертежи характерных отливок предоставляются совместно с запросом на коммерческое предложение.

| Сплав: | Распределение по сплавам на годовой объем, % | Жидкий металл, т |  | Жидкий металл от металлозавалки, % | Выход годного литья от металлозавалки, % | Годное литье, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 смена | 2 смены |  |  | 1 смена | 2 смены |  |  |
| СЧ-18 | 38 | 3898,800 | 7310,250 | 96,30 | 61,66 | 2496,366 | 4680,686 |  |  |
| ВЧ-45 | 39 | 4001,400 | 7502,625 | 96,50 | 38,02 | 1576,510 | 2955,957 |  |  |
| Ст-35 | 23 | 2359,800 | 4424,625 | 95,00 | 53,56 | 1330,430 | 2494,557 |  |  |
| Итого: | 100 | 10260,000 | 19237,500 |  |  | 5403,306 | 10131,199 |  |  |
| Тип формовочного конвейера | Условное распределение отливок по конвейерам, % |  | Тип формовочного конвейера | Габаритные размеры опоки в свету, мм |  |  |  |  |  |
| К-2 | 13,34 |  |  | Длина | Ширина | Высота опоки верха | Высота опоки низа |  |  |
| К-3 | 60,00 |  | ЛАФ-2 | 600 | 600 | 120 | 120 |  |  |
| Лаф-2 | 9,40 |  | К-2 | 420 | 300 | 50-130 | 50-130 |  |  |
| Лаф-3 | 17,26 |  | К-3 | 630 | 630 | 180 | 250 |  |  |
| Итого: | 100,00 |  | ЛАФ-3 | 1200 | 1000 | 250 | 250 |  |  |
| № п/п | Наименование отливки | Масса отливки, кг | Сплав | Тип формовочного конвейера | Количество отливок в форме, шт | Количество стержней на отливку, шт | Технологически неизбежный брак, % | Количество отливок на годовую программу программу, шт | Масса отливок на годовую программу программу, кг |
| 1 | 44Б-10089 Корпус подшипника | 5,4 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | Лаф-2 | 4 | 0 | 6 | 33267 | 190420,9482 |
| 2 | Н 027.102 Корпус подшипника | 0,6 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | Лаф-2 | 14 | 0 | 6 | 304479 | 190420,9482 |
| 3 | Н 023.216 Звездочка | 1,6 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | Лаф-2 | 5 | 1 | 6 | 115898 | 190420,9482 |
| 4 | РСМ 10.01.39.203Г Лопасть | 2,8 | ВЧ 45 ГОСТ 7293-85 | Лаф-2 | 3 | 1 | 7 | 63558 | 190420,9482 |
| 5 | РСМ 10.01.01.201А Рычаг | 4,8 | ВЧ 45 ГОСТ 7293-85 | Лаф-2 | 1 | 1 | 7 | 37387 | 190420,9482 |
| 6 | РСМ 10.01.38.102А Ступица | 1,0 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | К-2 | 7 | 0 | 6 | 265568 | 270241,909 |
| 7 | 152.21.00.206 Рычаг | 3,3 | ВЧ 45 ГОСТ 7293-85 | К-2 | 1 | 0 | 7 | 75618 | 270241,909 |
| 8 | 181.50.05.201 Звездочка | 1,7 | ВЧ 45 ГОСТ 7293-85 | К-2 | 2 | 1 | 7 | 152146 | 270241,909 |
| 9 | 44-10064 Пробка | 0,2 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | К-2 | 12 | 1 | 6 | 1341817 | 270241,909 |
| 10 | РСМ 10Б.06.00.108 Патрубок | 6,7 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | К-2 | 1 | 1 | 6 | 38052 | 270241,909 |
| 11 | 181.21.90.201 Рычаг | 7,5 | ВЧ 45 ГОСТ 7293-85 | К-3 | 1 | 3 | 7 | 151503 | 1215809,324 |
| 12 | 101.05.00.117 Шкив | 28,9 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | К-3 | 1 | 1 | 6 | 39688 | 1215809,324 |
| 13 | 44Б-10088Б Шкив приемный | 69,8 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | К-3 | 1 | 1 | 6 | 16437 | 1215809,324 |
| 14 | РСМ 100.18.00.202Б Корпус | 25,6 | ВЧ 45 ГОСТ 7293-85 | К-3 | 1 | 1 | 7 | 44334 | 1215809,324 |
| 15 | РСМ 100.33.03.204А Корпус редуктора | 18,7 | ВЧ 45 ГОСТ 7293-85 | К-3 | 1 | 1 | 7 | 60828 | 1215809,324 |
| 16 | 54-10045В Диск неподвижный большой | 34,2 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | Лаф-3 | 1 | 0 | 6 | 9660 | 349767,622 |
| 17 | РСМ 100.05.03.102Б Корпус | 51,4 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | Лаф-3 | 1 | 0 | 6 | 6418 | 349767,622 |
| 18 | РСМ 100.06.00.101Б Шкив | 72,5 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | Лаф-3 | 2 | 1 | 6 | 4551 | 349767,622 |
| 19 | 101.01.10.101 Шкив | 74 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | Лаф-3 | 1 | 1 | 6 | 4459 | 349767,622 |
| 20 | 2375.00.00.101 противовес | 29,3 | СЧ-18 ГОСТ 1412-85 | Лаф-3 | 1 | 0 | 6 | 11281 | 349767,622 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2776949 | 10131199,017 |

Примечание:

- Исходя из условий текущего производства и обширного номенклатурного ряда продукции смена модельной оснастки, обеспечивающей формообразование конфигурации отливки, должна составлять не более 5 минут в независимости от конфигурации и габаритных размеров.

- С учетом возможных колебаний по спросу и допустимых отклонений по массе, а также возможного изготовления продукции для собственных и ремонтных нужд целесообразно учесть возможное увеличение загрузки на 10% от общего объема по массе.

- Климатические условия нахождения/работы оборудования:

1) +10 - +45 °С в рабочем режиме

2) -10 - +45 °С в режиме нефункционирования оборудования в период государственных праздников/отпусков персонала.

4 Предоставление информации

4.1 Для объективной оценки предоставленных решений необходимо предоставить следующую документацию:

4.1.1 Коммерческое предложение, которое включает в себя:

- Состав нового технологического и вспомогательного оборудования

- Мощностные характеристиками оборудования

- Стоимость оборудования, шеф-монтажных и пусконаладочных работ

- Стоимость доставки

- Условия оплаты

- Габаритно-установочный чертеж поставляемого оборудования с указанием точек подвода коммуникаций

- Конструкция фундаментов под оборудование

- Количество обслуживающего персонала, необходимого для нормального функционирования оборудования

- Наличие сервисных служб на территории России

- Сроки реагирования на неисправности в работе оборудования (удаленный доступ/прибытие специалистов

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование

- Срок поставки оборудования

5 Основные требования к оборудованию и необходимая документация:

5.1 Оборудование должно соответствовать действующим в РФ СанПиН