|  |  |  | ФС 015.05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный металлург ООО «РЛЗ» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Видавский В.В. |
|  |  | " |  | " |  |  | 2020г. |
| Техническое задание на поставку 3-х осевого фрезерного станка ЧПУ для изготовления крупногабаритных деталей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные лица: |  |  |  |  |  |  |  |
| По техническим вопросам: | Руководитель группы программирования Уткин Борис Андреевич |  |  |  |  |  |  |
|  | email: тел: |  |  |  |  | lz002410@oaorsm.ru +79045024849 |  |
| По коммерческим вопросам: | Начальник ОМТСиЛ РЛЗ Михайлов Дмитрий Антонович |  |  |  |  |  |  |
|  | тел: |  |  |  |  | +79185554310 , 250-39-55 |  |
|  | email: |  |  |  |  | lz002464@oaorsm.ru |  |
| Реквизиты: |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Ростовский литейный завод» Адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 тел/факс: 8-863-227-85-28 ИНН 6166047452 КПП 616601001 Р/с 40702810500000000470 в ОАО АКБ «Сельмашбанк» К/с 30101810400000000860 БИК 046015860 ОКВЭД 27.51 ОКПО 14537710 Генеральный директор – Пиховкин Евгений Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |

1 Общая часть

1.1 В связи с производственной необходимостью Вам направлено данное техническое задание на изготовление и поставку оборудования для организации ускоренного изготовления силами МЦ крупногабаритных фрезерных комплектующих модельной оснастки.

1.2 Целью является обеспечение растущей потребности в изготовлении литейной оснастки и пресс-форм с габаритами и требованиями к точности, значительно превышающими технические возможности имеющегося оборудования, повышения качества комплектующих и преодоления нехватки высоко квалифицированных фрезеровщиков.

1.3 Изготовление крупногабаритных деталей в модельном цехе на станке ЧПУ способствует расширению технических, технологических и производственных возможностей изготовления модельной оснастки МЦ и повышению экономической эффективности производства ООО «РЛЗ» в целом. Это позволит выполнять заказы на оснастку в текущих технологических условиях передающиеся на изготовление в сторонние организации.

2 Технологическая часть

2.1 Поставляемое оборудование ЧПУ должно быть  отлаженным производственным оборудованием, объединенным общей системой контроля,  управления и обеспечивающим:

2.1.1 Изготовление фрезерных изделий из поковок, литых и листовых заготовок СЧ18, АК5М2, Ст35Л-I, Ст45, Ст3, Ст4Х5МФ1С, О5Ц5С5.

2.1.2 Ориентировочные технические параметры станка ЧПУ:

| Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Минимальный размер стола | (мм) | 700x1400 |
| Перемещения по осям | (мм) | X:1400-1600 Y: 740-820 Z: 500-800 |
| Конус шпинделя (включая аналоги по нагрузочной способности) | ISO | 50 |
| Мощность шпинделя | (кВт) | 12-22 |
| Скорость вращения шпинделя | (об./мин.) | 6000-12000 |
| Постоянный крутящий момент на шпинделе (при 300-800 об/мин.) | (Нм) | 200+ |
| Максимальная скорость рабочих подач по осям X/Y/Z | (мм/мин) | 5000+ |
| Точность позиционирования | (мм) | ±0.008 |
| Точность повторения | (мм) | ±0.006 |
| Сменных инструментов | (шт.) | 24+ |
| Грузоподъёмность стола | (кг.) | 500+ |
| Направляющие по осям станка должны обеспечивать |  | Точность, виброустойчивость и высокую жесткость конструкции на весь период эксплуатации. |
| Охлаждение узлов и систем станка |  | Должна обеспечиваться беспрерывная работа оборудования в режиме 24/7 |
| Фильтрация СОЖ |  | маслоотделитель |
| Система автоматического измерения и привязки инструмента |  | Renishaw/BLUM |

| Система ЧПУ |  | Fanuc/Siemens или иная высокого уровня. Скоростная 3d обработка - не менее 200 кадров/секунду. Обеспечение оптимальной величины ускорения/замедления в процессе обработки сложных контуров. Предварительный расчет траектории и обеспечение плавности подачи. "Жесткое" нарезание резьбы метчиком Встроенная диалоговая система подготовки простых управляющих программ на стойке ЧПУ. |
| --- | --- | --- |
| Подключение к системе мониторинга |  | SCADA X-Tensive DPA |
| Интеграция с САПР Siemens NX |  | постпроцессор для Siemens NX 8.5 |

Все параметры, указанные в таблице необходимо рассматривать как ориентировочные - минимально необходимые. Параметры предлагаемого к поставке оборудования не должны  отклоняться в худшую сторону от указанных в таблице значений, но могут отклоняться в лучшую сторону от максимальных.

2.1.3 Обязательные функции:

Система автоматической смены инструмента.

Система автоматической смазки.

Система подачи СОЖ.

Система сбора и вывода стружки.

3 Условия для определения параметров оборудования:

3.1 Основной вводной информацией является обеспечение изготовления  типовых деталей формовочной оснастки с фрезерно-расточной обработкой. Предлагаемый фрезерный станок ЧПУ за весь период эксплуатации должен обеспечивать изготовление всех типовых изделий с заданной точностью.

3.2 Обязательно добавить отдельным пунктом в коммерческое предложение или предоставить дополнительное предложение на постпроцессор Siemens NX 8.5 (охватывающий все функции и опции ЧПУ станка.)

3.3 Обязательно добавить в коммерческое предложение отдельным пунктом необходимую для изготовления типовых изделий оснастку и инструмент.

3.4 Типовые изделия

| № п/п | Наименование изделия |
| --- | --- |
| 1 | Матрица неподвижная 10Б.09.59.001 |
| 2 | Матрица подвижная 10Б.09.59.001 |
| 3 | Плита модельная 840x600 |
| 4 | Модель верха S300.05.00.216 |

Комплект чертежей к указанным типовым изделиям прилагается.

В изделиях 10Б.09.59.001 выполнение глубоких боковых отверстий каналов охлаждения матриц предполагается на ином оборудовании.

В изделии модель верха S300.05.00.216 предполагается фрезерная обработка всех граней. Включая чистовое фрезерование с мелким шагом сложных 3d поверхностей рёбер жёсткости и граней между ними.

3.5 Тестовые изделия

| № п/п | Наименование изделия |
| --- | --- |
| 1 | Матрица неподвижная 10Б.09.59.001 |
| 2 | Плита модельная 840x600 |

Изделия указанные в качестве тестовых – это изделия которые необходимо будет фактически изготовить на поставляемом станке перед сдачей оборудования в эксплуатацию. Фактически полученные изделия будут подвергнуты обмеру и контролю характеристик - для подтверждения заявленных возможностей оборудования (включая указанное в КП время изготовления тестовых деталей).

3.6 Оборудование должно соответствовать общим требованиям системы цифровизации (приложения 1, 2, 3, 4).

4 Требования к оборудованию:

4.1 Напряжение в сети 350~400В/50Гц.

4.2 Наличие разрешения на применение оборудования в РФ.

4.3 Климатические условия нахождения/работы оборудования:

1) +10 - +45 °С в рабочем режиме

2) -10 - +45 °С в режиме не функционирования оборудования в период государственных праздников/отпусков персонала.

5 Предоставление информации

5.1 Для объективной оценки предоставленных решений необходимо предоставить следующую документацию:

5.1.1 Коммерческое предложение, которое включает в себя:

- Состав нового оборудования ЧПУ

- Подробный перечень технических и программных опций включённых в комплект оборудования для соответствия требованиям таблицы параметров пункта 2.1.2.

- Перечень технических и программных опций дополнительно рекомендуемых к поставляемому оборудованию.

- Точные данные по фактическому изготовлению поставщиком, на территории покупателя, изделий №1 и №2 из таблицы тестовых изделий пункта 3.5 на поставляемом оборудовании:

Обязательная информация: Время операций обработки (включая ускоренные перемещения), перечень необходимого инструмента и его стоимость, перечень всей необходимой оснастки и её стоимость, стоимость разработки технологии и изготовления каждого тестового изделия на производстве заказчика.

Указанное поставщиком в КП время операций обработки в последствии будет зафиксировано в договоре на поставку оборудования, как приёмо-сдаточные характеристики.

- Стоимость оборудования

- Технические характеристики оборудования

- Комплект поставки

- Стоимость дополнительной оснастки и инструмента (необходимых для изготовления изделий предоставленных в качестве характерных)

- Стоимость шеф-монтажных работ

- Стоимость пусконаладочных работ

- Стоимость постпроцессора CAM модуля Siemens NX 8.5 под поставляемое оборудование.

Стоимость подключения поставляемого оборудования к системе мониторинга SCADA X-Tensive DPA.

- Наличие сервисных служб на территории России

- Наличие запасных частей на территории России

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование

- Срок поставки оборудования

- Условия оплаты

- Стоимость доставки

- Габаритно-установочный чертеж поставляемого оборудования с указанием точек подвода коммуникаций

- Конструкция фундаментов под оборудование

- Сроки реагирования на неисправности в работе оборудования (удаленный доступ/прибытие специалистов)

Разработал: Руководитель группы программирования Уткин Б.А.

Важно: Неполное предоставление поставщиком информации согласно таблице пункта 2.1.2 и списка из пункта 5. – снижает вероятность покупки оборудования.

Содержащаяся в данном сообщении и приложениях к нему, являются конфиденциальными. Какие-либо изменения, рассылка, распространение и иное использование лицами или организациями кроме указанного получателя запрещены без особого разрешения отправителя.