Тендерная заявка  №1501

ООО «РЛЗ», ОМТСиЛ,

Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел 250-37-00, факс 255-23-16

| Дата размещения: 05.10.2022 г. период поставки: октябрь-декабрь 2022 г. | Пункт 1 |  |  | Заказчики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Ростовский литейный завод» Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: Контактные лица: Михайлов Дмитрий Антонович 8 (863) 255-24-67 E-mail: 002464@oaorsm.ru Панев Дмитрий Владимирович. 8 (863) 250-37-00 E-mail: 002478@oaorsm.ru |  |  |  |
|  | Пункт 2 |  |  | Предмет тендерных торгов |
|  | Состав модельный восковой Р-3 – 15 тн. |  |  |  |
|  | Пункт 3 | Форма, срок и порядок оплаты |  |  |
|  | Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно Договору с отсрочкой платежа 30 календарных дней с момента поставки товара. В свою очередь Поставщик обязан представлять при отгрузке товара счет-фактуру, товарную накладную, транспортную накладную, акт радиационного контроля, сертификат, качества сертификат взрывобезопасности и пожарной безопасности. Поставка осуществляется транспортом покупателя (поставщика) . В стоимость продукции входит стоимость упаковки. |  |  |  |
|  | Пункт 4 |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам |
|  | Состав модельный восковой Р-3Т. Содержание основных элементов, форма, вес брикета и способ упаковки должны соответствовать ТУ 0258-006-11035757-2004 Особые требования по химическим показателям: - Температура размягчения (Теплоустойчивость), не ниже 38 град. цельсия -Предел прочности при статистическом изгибе при 20 град. цельс, МПА, не менее 5 -Внешний вид, в застывшем состоянии однородная масса темно коричневого цвета -Температура каплепадения 75-82 град. цельсия - Кислотное число, не более 4,0 мгКОН/г - Свободная линейная усадка 0,7-1,5 % Материал не должен содержать видимых загрязнений . Внутренняя структура должна быть однородной и не должна содержать никаких инородных включений. |  |  |  |
|  | Пункт 5 |  | Дата и время окончания срока подачи заявок |  |
|  | «19» октября 2022 г. |  |  |  |
|  | Пункт 6 |  |  | Дата окончания срока рассмотрения заявок |
|  | «19» октября 2022 г. |  |  |  |
|  | Пункт 7 |  |  | Дата проведения аукциона |
|  | «19» октября 2022 г. |  |  |  |
|  | Пункт 8 |  |  | Критерии и порядок оценки |
|  | Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по формуле Общей оценки контрагента - ООП = (Вi*Уi), где: У1 – уровень качества продукции; У2 – уровень организации поставок; У3 – уровень цены контрагента2; У4 – уровень условий оплаты; У5 – уровень типа контрагента |  |  |  |
|  | Пункт 9 |  |  | Сведения о валюте |
|  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Пункт 10 |  |  | Срок подписания договора/спецификации |
|  | По результатам тендерных торгов ОМТСиЛ заключает договор/дополнение к договору с Победителем (ями) тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней. Отгрузка осуществляется в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания. |  |  |  |
|  | Пункт 11 |  |  | Адрес официального сайта |
|  | http://www.rostlit.ru |  |  |  |

Заказчик тендера:

Главный специалист по закупке основных материалов ОМТСиЛ 		Д.В. Панев

Руководитель заказчика тендера:

Начальник ОМТСиЛ							Д.А. Михайлов